📄 Teoretska osnova zaglađivanja polja visina valova – verzija "Bookmark 1"

1. Uvod

U numeričkim modelima valova (npr. SWAN, STWAVE, CGWAVE), rezultati se često interpretiraju kao polje maksimalnih visina valova (Hmax) na čvorovima proračunske mreže. Međutim, zbog ograničenog broja vremenskih koraka i numeričkog šuma, ti rezultati često sadrže lokalne oscilacije, skokove i nerealne točke koje narušavaju čitljivost, pouzdanost i tehničku primjenjivost rezultata.

Stoga je u ovom programu implementirano prostorno zaglađivanje rezultata visina valova, pri čemu se koriste topološke veze mreže (2DM), a izvorni maksimumi se ne smanjuju. Ovaj postupak omogućuje čišći i konzistentniji prikaz rezultata bez gubitka sigurnosno relevantnih maksimuma.

2. Opis metode

Zaglađivanje se temelji na Laplacovom prostornom filtriranju preko nepravilne (unstructured) trokutaste mreže. Svakom čvoru dodjeljuje se novo stanje na temelju prosjeka vrijednosti njegovih susjeda (koji su povezani preko zajedničkog elementa).

Algoritam:

- Mreža se učitava iz .2dm datoteke:

  - ND linije → koordinate čvorova

  - E3T linije → povezivanje čvorova u trokute

- Za svaki čvor generira se lista susjeda (indeksi svih čvorova koji dijele trokut s njim).

- Algoritam prolazi kroz zadani broj iteracija (npr. 10–30).

- U svakoj iteraciji:

  - Računa se prosjek vrijednosti susjednih čvorova

  - Ako je prosjek veći od početne vrijednosti, tada se nova vrijednost prihvaća.

  - Inače se zadržava originalna vrijednost.

3. Max-preserving logika

Zaštita maksimuma je ključna u projektiranju valobrana, lukobrana i obalnih građevina. Ova metoda koristi asimetrično (jednosmjerno) zaglađivanje:

Time se osigurava:

- Lokalni maksimumi ostaju očuvani

- Nerealne rupe i točke se "podižu"

- Rezultat ostaje konzervativan s obzirom na sigurnost

4. Prednosti

- Radi na proizvoljnoj nepravilnoj mreži (nema pretpostavki o rasporedu čvorova)

- Očuvanje inženjerski važnih vršnih vrijednosti (npr. Hmax)

- Uklanja oscilacije nastale zbog ograničene vremenske rezolucije simulacije

- Proizvodi rezultate kompatibilne sa SMS softverom (Aquaveo)

5. Primjena

Rezultati se koriste za:

- Prikaz pouzdanijih kontura maksimalnih valova

- Projektiranje obrambenih građevina prema konzervativnim Hmax

- Tehničku validaciju simulacija kod inženjerskih revizija